环境搭建教程

# 工具链介绍

适用环境：Windows + VS Code + Arm Keil Studio

## 1.1 从工程到固件

我们通常使用 C/C++ 编写程序，而 CPU 执行的是机器指令。因此，需要编译器及配套工具把源码转换成目标芯片能执行的固件。
一般要经历以下几步

预处理：展开头文件和宏，处理条件编译，确定实际参与编译的代码。预处理后的 C 源码在保存为中间文件时，通常使用 .i 扩展名。

编译：检查代码的语法和含义，进行优化，并生成目标平台的汇编代码。例如 result = xxx(A)，编译将这步拆成准备参数、调用函数、取得返回值并赋给变量；优化后实现方式可能不同，例如函数被内联，不再发生实际调用。若保存该阶段的中间结果，通常是 .s 汇编文本（助记符），还不是机器码。正常构建不一定单独保存 .i 和 .s 中间文件。

汇编：将汇编指令编码成机器码，生成 .o 目标文件。

链接：合并目标文件和所需库，解析函数与变量的引用，例如 main.o 调用的 xxx 定义在 motor.o 中，链接器会找到它，并修正对应的调用地址。最终的固件是.axf

## 1.2 工具链介绍

之前的开发链是使用 STM32CubeMX + Keil µVision ，keil作为一款古老的ide，代码写起来比较难受，跳转经常有bug，补全也很难用
我们使用vscode来帮助提升写代码体验，使用Cmsis toolbox keil studio帮忙编译和烧录，这样用的还是AC6的编译器然后不用手写(让ai写)Cmakelists等等，且还能兼容之前的keil

| 开发步骤 | 传统 µVision + CubeMX | 当前 Keil Studio 流程 |
| --- | --- | --- |
| ① 配置引脚、时钟和外设 | CubeMX 配置 .ioc，生成初始化代码和 MDK 工程 | CubeMX 配置 .ioc，生成初始化代码和 MDK 工程 |
| ② 管理工程 | µVision 读取 .uvprojx，管理源文件、宏和编译选项 | 将 .uvprojx 转成 CMSIS YAML，之后由 CMSIS Solution 管理 |
| ③ 准备工具和依赖 | 安装 MDK 中的编译工具，通过 Pack Installer 安装所需 Pack | 工具环境管理器按 vcpkg-configuration.json 安装、激活工具；CMSIS 工具安装所需 Pack |
| ④ 编辑代码 | µVision 编辑器 | VS Code 编辑器，clangd 提供补全和跳转 |
| ⑤ 组织构建 | µVision 的构建系统调用编译工具 | CMSIS-Toolbox 解析工程 → CMake 生成规则 → Ninja 调用编译工具 |
| ⑥ 编译、汇编、链接 | AC6 | AC6 |

## 1.3 工具链调用流程

Plaintext VS Code 小锤子 ↓ cbuild ← CMSIS-Toolbox 提供，组织整个构建过程 ↓ 解析工程 YAML，生成 CMake 工程 ↓ CMake ← 生成 Ninja 构建规则 ↓ Ninja ← 按依赖顺序、并行执行命令 ↓ AC6 的编译器、汇编器、链接器 ↓ 固件 .axf

原生 Keil µVision：

Plaintext Keil 的 Build 按钮 ↓ µVision 内置构建管理器 ↓ 读取 .uvprojx 工程配置 （源文件、头文件路径、宏定义、编译参数等） ↓ 判断哪些文件需要重新编译，并组织执行 ↓ AC6 的编译器、汇编器、链接器 ↓ 固件 .axf

# 环境配置教程

## 扩展安装

stm32cubemx安装，这个没有什么好说的，一路点下去就好统一6.10.0版本，群里有安装包

安装 VS Code，再在扩展中搜索 Arm Keil Studio Pack (MDK v6)，确认发布者为 Arm 后安装。

Keil Studio Pack 是 Arm 提供的 VS Code 扩展集合，把工程管理、工具环境、代码补全和硬件调试接入 VS Code。安装这个入口扩展，会同时安装它依赖的多个扩展。官方扩展介绍

| 扩展 | 负责什么 | 本教程里会用到的地方 |
| --- | --- | --- |
| Arm CMSIS Solution | 管理 CMSIS 工程、目标和软件组件，组织构建 | 转换 .uvprojx、打开 .csolution.yml、选组件、点小锤子 |
| Arm Tools Environment Manager | 根据工具清单下载、安装并激活工具 | 读取 vcpkg-configuration.json，准备 AC6、CMake、Ninja 等 |
| Arm CMSIS Debugger | 连接目标板，提供下载和调试能力 | 烧录、打断点、单步和查看变量 |
| clangd | 解析 C/C++ 代码，提供补全、诊断和符号导航 | 写代码时的补全、悬停提示和 F12 跳转 |

安装扩展之后，工具和软件包会在构建时自己下载

Plaintext 安装 Keil Studio Pack → 安装配套扩展 打开并激活工具清单 → 环境管理器准备编译工具 打开、构建 CMSIS 工程 → CMSIS 工具检查并安装缺少的 Pack （所需版本已安装在默认目录 %LOCALAPPDATA%\Arm\Packs 时可直接复用；其他目录见下方配置）

之前已经安装过 Pack

Windows 默认 Pack 仓库是 %LOCALAPPDATA%\Arm\Packs。这是 CMSIS 工具的默认仓库。未另行指定 Pack 路径时，只要工程要求的包及版本已正确安装在这里，就不需要重复下载或额外配置。官方安装说明

如果已有 Pack 安装在其他位置，可以在 Windows 用户环境变量中指定：

开始菜单搜索“编辑账户的环境变量”，打开环境变量设置。

在上方“用户变量”中新增或编辑 CMSIS_PACK_ROOT。

变量值填写实际的 Pack 仓库根目录，不要加引号，也不要填到某个包的版本目录。

保存后完全退出所有 VS Code 窗口，再重新打开工程，让扩展和新终端读取新环境变量。

## 怎么编译

图 1 Convert a μVision Project to CMSIS Solution。

这是首次迁移要做的。如果拿到的是已转换好的 CMSIS 工程，就直接打开对应 solution，不要每次重新转换。该转换流程适用于 Arm Compiler 6（AC6） 工程；使用 Arm Compiler 5（AC5）的工程需要先迁移到 AC6，再进行转换。

找到 MDK-ARM/xxxx.uvprojx。

右键选择 Convert μVision project to CMSIS solution。

打开“查看 → 输出”，选择 CMSIS Solution，检查转换信息；也可查看生成的 uv2csolution.log。

转换后通常能看到(这里以h723.uvprojx转换结果为例子)：

Plaintext MDK-ARM/ h723.csolution.yml h723.cproject.yml h723_h723.sct vcpkg-configuration.json

vcpkg-configuration.json相当于一个环境管理器，里面的内容规定了为该工作区提供了什么版本的软件包

右键当前工作区使用的 vcpkg-configuration.json，选择 Activate Environment。修改配置后使用 Reactivate Environment，或再次激活。编译之前看看有没有active过环境

在“输出 → Arm Tools”检查：

下载或安装是否成功；

实际选中了哪些版本；

Activated environment at ... 指向哪份配置。

“激活”会把工具路径加入 VS Code 的工作环境。

### 激活 AC6（armclang）许可证

安装好 AC6 后、首次构建之前，还要确认编译器许可证已激活。本教程使用适用于非商业用途的 Keil MDK Community 许可证。

点击许可证提示中的 Manage Arm license，也可以点击底部状态栏的许可证状态进入管理入口。在弹出的选项中选择 Activate or manage Arm licenses，打开 Arm License Management Utility，再按下面的步骤激活 Community 许可证。

点击 License Server...。

在服务器地址栏填写 https://mdk-preview.keil.arm.com。

点击 Query，选择 Keil MDK Community，再点击 Activate。

确认激活成功后关闭许可证管理窗口，返回 VS Code。

### 打开 Solution ,编译构建

| 操作 | 主要结果 | 是否需要连接开发板 |
| --- | --- | --- |
| Build | 在电脑上生成固件 | 不需要 |
| Load & Run | 下载固件并启动运行 | 需要 |
| Load & Debug | 下载固件并建立调试会话 | 需要 |

点一下小锤子就可以构建了

如果在上一步没有安装pack，在这里点击构建的时候就会自动安装pack

Terminal中这样显示编译通过了

### Keil安装

其实这条工具链用不到keil，但是安装包也发在群里了，也是一路点下去

安装中可能跳出pack install

不用管，叉掉就行

## 调试链路

### 原理介绍

从这个图片来看看硬件的连接链路

plaintext 电脑 │ USB ▼ ST-Link 调试探针 │ SWD：SWDIO + SWCLK（VCC GND） ▼ MCU 内部的 SWJ-DP ▼ AHB-AP（AHB 访问端口） ▼ 系统总线 / 内核私有外设（PPB）

SWD 或 JTAG 的调试访问先进入 SWJ-DP，再通过 AHB-AP（AHB 访问端口）访问芯片的存储器、系统外设和内核调试资源。图中的 PPB 是内核私有外设总线，连接 NVIC、DWT 等模块。DWT（Data Watchpoint and Trace，数据观察点与跟踪单元）中的 CYCCNT 是处理器时钟周期计数器，可用于测量程序执行耗时或实现计时，不是 STM32 的 TIM 定时器外设。

### 怎么用

Keil studio为我们自动搭建好了调试链路

点开这个

选取link的类型

点击一下这个Load & Debug Application就行

进入这个界面就说明成功烧录并进入debug界面了

#### 来看一下几个常见的功能

图中最左侧的点阵是拖动手柄。其后的按钮从左到右如下；把鼠标放到按钮上可查看名称。

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| Continue / Pause（继续 / 暂停） | 暂停时点击 Continue 恢复运行，直到再次命中断点、发生调试停止或手动暂停；运行时按钮变成 Pause，点击后可查看暂停位置与变量。 |
| Step Over（单步跳过） | 执行当前语句；遇到函数调用时，通常执行完整个函数后停在调用后的语句。“跳过”是指不进入函数逐行查看，并不是不执行函数。 |
| Step Into（单步进入） | 执行下一步；遇到有可用源码与调试信息的函数调用时，可进入函数内部逐步查看。 |
| Step Out（单步跳出） | 继续执行当前函数的剩余部分，通常在返回调用者后暂停；不是立即跳过剩余代码。 |
| Restart（重新启动调试） | 按当前调试配置重新启动调试过程，具体复位、下载等行为取决于配置。 |
| Stop / Disconnect（停止 / 断开） | 结束调试会话或断开与内核的调试连接。 |
| Reset Target（复位目标） | 最右侧分隔线后的按钮，用于复位芯片。 |

例如停在 foo(); 时，Step Into 用来进入 foo 内部检查，Step Over 用来执行 foo 后看结果，进入 foo 后再点 Step Out 则运行到函数返回。单步过程中仍可能先命中其他断点；编译优化也可能使源码停靠位置不完全按行顺序变化。

#### 变量查看

选中变量右键然后找到 add to watch

Variables 与 Watch

| 窗口 | 内容与用法 | 图中示例 |
| --- | --- | --- |
| Variables | 调试器根据当前选中的调用栈帧，自动列出函数参数、局部变量等。切换函数或调用栈帧时，内容会随之变化；Registers 分组用于查看 CPU 寄存器。 | Local 下的 parameter 和 control_notify_div 是当前栈帧中的函数参数和局部变量。 |
| Watch | 由你点击 + 添加变量名或表达式，持续保留关注的条目。例如 estimateData、estimateData.imu.pitch 或两个变量的差值。全局变量通常可跨函数查看 | estimateData 是手动添加的结构体，展开箭头可查看 imu、motor、dt 等成员。 |

vscode还有另外一个功能可以悬停在变量上看当前值，图中也呈现了

#### Trace And Live View

支持变量实时更新，不用每次暂停